Universidade Pitágoras Unopar

Anhanguera

ENGENHARIA DE SOFTWARE

Elisson Nadson Souza Marques - RA 4372521401

PORTFÓLIO - RELATÓRIO DE AULA PRÁTICA

NOME DA DISCIPLINA: Redes e Sistemas Distribuídos

Elisson Nadson Souza Marques - RA 4372521401

PORTFÓLIO - RELATÓRIO DE AULA PRÁTICA

NOME DA DISCIPLINA: Redes e Sistemas Distribuídos

Trabalho de portfólio apresentado como requisito parcial para a obtenção de pontos para a média semestral

Orientador: Vinicius Camargo Prattes

# INTRODUÇÃO

Neste portfólio, abordo o desenvolvimento de uma simulação de rede de computadores no Cisco Packet Tracer, aplicando conceitos fundamentais de Redes e Sistemas Distribuídos.

A proposta consistiu em criar a estrutura lógica de rede da empresa fictícia "Super Tech", atendendo aos requisitos de conectividade, segmentação, e configuração de VLANs e sub-redes.

O objetivo principal foi compreender as práticas de configuração e gerenciamento de redes

# OBJETIVOS

- Simular uma rede de computadores utilizando equipamentos e protocolos reais.

- Configurar VLANs e sub-redes para diferentes departamentos da empresa.

- Validar a conectividade e o desempenho da rede simulada.

# DESENVOLVIMENTO

- Ferramentas Utilizadas

- Cisco Packet Tracer: Software de simulação de redes, utilizado para criar e testar a topologia proposta.

- Etapas do Desenvolvimento

- Planejamento da Rede

  - A empresa foi dividida em quatro departamentos:

    - Engenharia.

    - Compras.

    - TI Interno.

    - Infraestrutura.

  - Cada departamento foi configurado com:

    - 20 PCs.

    - 2 servidores.

    - 2 impressoras.

  - Foi adotada uma máscara de sub-rede para suportar 24 hosts por departamento (VLANs).

- Configuração de VLANs

  - Cada switch foi configurado com:

    - VLAN 1: Portas 1 a 12 (10 PCs, 1 impressora, 1 servidor).

    - VLAN 2: Portas 13 a 24 (10 PCs, 1 impressora, 1 servidor).

  - Departamentos Engenharia e TI receberam IPs estáticos.

  - Compras e Infraestrutura utilizaram IPs dinâmicos via DHCP.

- Montagem da Topologia

  - Topologia Estrela: Todos os switches conectados ao switch central.

  - Configuração de interligações entre departamentos.

- Testes e Validações

  - Testes de Conectividade: Utilização dos comandos ping e traceroute.

  - Simulação de envio de pacotes entre dispositivos.

# RESULTADOS

- Configuração de Sub-redes

  - Cada departamento operou em sub-redes distintas, com endereços válidos e configurados.

  - Seguem os detalhes das sub-redes:

    - Engenharia: IP inicial, final e broadcast configurados.

    - Compras: Configuração dinâmica via DHCP.

    - TI Interno: IPs estáticos atribuídos manualmente.

    - Infraestrutura: DHCP configurado e funcional.

- Validação de Conectividade

  - Comunicação entre dispositivos dentro de cada VLAN foi bem-sucedida.

  - Comunicação entre sub-redes utilizando roteamento foi validada com sucesso.

- Segmentação e Segurança

  - Implementação de VLANs aumentou a segurança e organizou o tráfego de rede.

  - Dispositivos fora das VLANs específicas não tinham acesso direto.

- Documentação da Configuração

  - Todos os endereços IP, máscaras de sub-rede, e VLANs foram documentados em uma tabela.

# EXPLICAÇÃO DAS IMAGENS

- Imagem 1: Estrutura inicial da rede no Cisco Packet Tracer, com dispositivos adicionados à topologia.

- Imagem 2: Tela de configuração dos servidores e dispositivos finais.

Imagem 4: Tabela com detalhes de IPs, portas e sub-redes.

- Imagem 5: Simulação de comunicação entre dispositivos com sucesso, exibindo pacotes ICMP.

# CONCLUSÃO

A simulação realizada no Cisco Packet Tracer proporcionou uma visão prática dos desafios de planejar, configurar e gerenciar redes de computadores.

O uso de VLANs demonstrou ser eficaz para organizar e proteger os departamentos. Além disso, a configuração de roteamento e sub-redes reforçou a importância de planejar bem a alocação de endereços IP.

# REFERÊNCIAS

- CISCO. Packet Tracer: Tool for Network Simulation. Disponível em: https://www.netacad.com.

- TANENBAUM, A. S.; WETHERALL, D. Redes de Computadores. Pearson, 2011.

- FOROUZAN, B. A. Data Communications and Networking. McGraw-Hill, 2012.